BUKU PANDUAN

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PARAMETER GREENHOUSE ANGGREK BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) DENGAN PROTOKOL MESSAGE QUEUE TELEMETRY TRANSPORT (MQTT) PADA VON FLORIST KABUPATEN SEMARANG

Disusun Oleh :

EKA ULIA SARI

4.31.18.0.06

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2022

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku panduan ini dengan baik. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan sistem integrasi pemantauan dan pengendalian paraemter greenhouse anggrek berbasis Internet of Things (IoT) dengan prokotol message qeueing telemetry transport (MQTT) pada von florist kabupaten Semarang. Harapan dari penulisan buku panduan supaya dapat memberi petunjuk kepada pembaca untuk mengerti pembuatan dan cara kerja dari sistem yang dibuat pada tugas akhir ini. Buku panduan ini disusun dengan menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami. Oleh karena itu, buku ini dapat digunakan oleh kalangan mahasiswa untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi yang telah dibuat pada tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan demi pengembangan yag lebih baik lagi.

Semarang, Mei 2022

Penulis……………………

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2

DAFTAR ISI	3

DAFTAR GAMBAR	4

KEBUTUHAN SISTEM	5

A.	Hardware	5

B.	Software	5

ARSITEKTUR & CARA KERJA SISTEM	6

KONFIGURASI SISTEM	8

HASIL IMPLEMENTASI SISTEM	10

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arsitektur Sistem Pemantauan dan Pengendalian Greenhouse Anggrek	6

Gambar 3. Desain Board PCB	8

Gambar 4. Skema PCB	9

Gambar 5. Tampilan Luar Panel Box Sistem Pemantauan dan Pengendalian greenhouse anggrek	10

Gambar 6 Tampilan Luar Panel Box Panel IoT	10

Gambar 7. Tampilan Luar Panel Box Node	11

Gambar 8. Tampilan Pemantauan pada Website omahiot.com dan Aplikasi Android	12

Gambar 9. Setting Threshold dari Aplikasi web	12

Gambar 10. Pengendalian blower pada greenhouse anggrek	13

Gambar 11 Pengendalian blower menyala	13

# KEBUTUHAN SISTEM

Beberapa Hardware dan Software yang dibutuhkan untuk dapat membuat sistem integrasi pemantauan dan pengendalian paraemter greenhouse anggrek berbasis Internet of Things (IoT) dengan prokotol message qeueing telemetry transport (MQTT) pada von florist kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

## Hardware

- 2 buah board NodeMCU ESP32 SIM800L

- 17 buah board WemosD1

- 17 buah Soil Moisture

- 17 buah sensor GY-302

- 6 buah SSR 2 modul

- 2 buah LCD 16x4

- 19 buah Fan DC 4 x 4

- 2 buah RTC DS3231

- 2 buah power supply 5V3A

- 2 buah power supply 12V5A

- 16 buah Box Note 150x200x100

- 2 buah Box Note 250x350x150

- 1 buah Access Point

- 2 buah Provider

## Software

- Eagle

- Arduino IDE

- Thonny Phyon IDE

# ARSITEKTUR & CARA KERJA SISTEM

Gambar 1. Arsitektur Sistem Pemantauan dan Pengendalian Greenhouse Anggrek

Pada sistem pemantuan dimana terdapat dua panel node dan panel gateway. Panel node tersusun dari mikrokontroler wemos D1 yang terhubung dengan sensor soil moisture, sensor SHT10, dan sensor BH1750. Sedangkan panel gateway tersusun dari mikrokontroler ESP32 SIM800L, dimana mikrokontroler terhubung dengan LCD display dan RTC. Wemos D1 dan ESP32 SIM800L terhubung menggunakan wifi 2,4 GHz. Pengiriman data sensor menggunakan protokol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Penyimpanan data menggunakan VPS yaitu vonflorist.net.

Dimulai dengan ESP32 SIM800L GPRS terhubung dengan internet. Setelah itu dilanjutkan ESP32 SIM800L menerima data sensor dari node. Kemudian hasil data yang diterima perangkat gateway, akan dikirimkan ke database server VPS (vonfloriat.net) menggunakan MQTT. Hasil data yang diterima juga di rata-rata untuk ditampilkan di LCD. Data-data tersebut meliputi kelembapan  tanah, suhu greenhouse, kelembapan greenhouse, dan intensitas cahaya. Perangkat node adalah perangkat keras / hardware yang dirancang untuk dapat melakukan pembacaan kelembapan  udara, suhu udara, kelembapan  tanah dan intensitas cahaya serta melakukan pengiriman data hasil pembacaan sensor parameter greenhouse tersebut ke gateway / panel IoT.

sistem pengendalian dilakukan untuk mengendalikan suhu didalam greenhouse anggrek, agar di dalam greenhouse suhu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. User mengatur nilai batas ambang, kemudian ESP32 SIM800L akan mengambil nilai batas ambang di server. Setelah nilai batas ambang diterima, kemudian ESP32 SIM800L membandingkan nilai pembacaan sensor suhu dengan batas ambang. Apabila nilai suhu kurang dari batas ambang maka ESP32 SIM800L akan mengirimkan perintah ssr untuk menghidupkan fan pada panel kontaktor. Nilai batas ambang memiliki nilai minimal dan maksimal, nilai minimal adalah dimana nilai batas ambang kurang dari suhu sedangkan nilai maksimal yaitu nilai batas ambang lebih dari suhu greenhouse. Fan akan menyala dari batas ambang minimal dan akan berhenti ketika batas ambang memenuhi nilai maksimal.

# KONFIGURASI SISTEM

- Pembuatan layout PCB

Gambar 3. Desain Board PCB

Gambar 4. Skema PCB

- Solder semua komponen yang dibutuhkan pada board PCB yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan greenhouse anggrek.

- Wiring kabel dengan pin header sesuai kebutuhan sensor pada skema PCB.

- Pasang semua sensor dan komponen lain kedalam box panel untuk dilakukan penyambungan terhadap komponen yang lain dan lakukan troubleshooting untuk mengetahui apakah komponen sudah dapat digunakan.

- Lakukan pemrograman arduino IDE untuk ESP32 SIM800L serta program phyton untuk menjalankan sistem yang telah dibuat.

- Buatlah database VPS yaitu vonflorist.net untuk menyimpan data pemantauan lokal.

- Lakukan uji coba program pada alat implementasi.

- Setelah program berhasil dijalankan ke dalam sistem maka sistem pengendali telah siap digunakan.

# HASIL IMPLEMENTASI SISTEM

Gambar 5. Tampilan Luar Panel Box Sistem Pemantauan dan Pengendalian greenhouse anggrek

Gambar 6 Tampilan Luar Panel Box Panel IoT

Gambar 7. Tampilan Luar Panel Box Node

Penggunaan dari sistem yang telah dibuat ini adalah sebagai berikut:

- Hubungkan kabel power panel box dengan sumber listrik.

- Tekan tombol power untuk menyalakan alat. Setelah nyala hasil running sistem akan ditampilkan oleh display LCD 20x4.

- Sistem akan melakukan koneksi dengan provider dan MQTT Broker.

- Sistem akan melakukan pembacaan suhu, kelembapan, intensitas cahaya, kelembapan tanah oleh sensor pada perangkat sistem pemantauan dan pengendalian greenhouse anggrek.

- Data hasil pembacaan sensor akan dikirimkan ke database VPS yaitu vonflorist.net.

- Hasil Pemantauan dapat diakses menggunakan aplikasi android maupun website seperti gambar berikut:

Gambar 8. Tampilan Pemantauan pada Website omahiot.com dan Aplikasi Android

- Untuk proses pengendalian, alat akan otomatis mengendalikan suhu setelah diatur oleh user melalui antarmuka web seperti gambar berikut:

Gambar 9. Setting Threshold dari Aplikasi web

- Setelah mengatur nilai threshold  kemudian berhasil tersimpan, maka ESP32 SIM800L akan mengambil nilai tersebut kemudian dikirimkan ke ESP32 SIM800L akan membandingkan dengan nilai hasil pengukuran sensor . Jika nilai sensor yang dibaca oleh sensor kurang dari nilai threshold yang telah ditentukan, maka sistem pengendali akan otomatis menyalakan Exhaust fun, kemudian blower akan menyededot udara panas keluar greenhouse anggrek, seperti pada gambar berikut:

Gambar 10. Pengendalian blower pada greenhouse anggrek

Gambar 11 Pengendalian blower menyala